방법론 세팅 및 필요 데이터 정리

# 1. 연구 목적

태그리스 결제 시스템의 전면 도입 과도기에서, 지하철 역사 내 태그리스 전용 게이트와 기존 태그(교통카드) 겸용 게이트의 최적 배치 전략을 도출한다.

구체적으로 다음 질문에 답한다:

태그리스 이용자 비율(10~80%)에 따라 전용 게이트를 몇 개 배치해야 하는가?

전용 게이트의 위치(양 끝, 가운데, 출구 근접 등)는 어디가 최적인가?

겸용 운영 대비 분리 운영이 평균 대기시간, 최대 대기행렬, 총 통과시간에 미치는 효과는?

# 2. 방법론 구성

## 2.1 시뮬레이션 프레임워크

JuPedSim 기반 미시적 보행자 시뮬레이션을 사용한다. 보행자 이동 모델은 Generalized Centrifugal Force Model (GCFM, Chraibi et al., 2010)을 채택한다.

GCFM 선정 이유:

SFM 계열의 힘(force) 기반 모델로, 대기행렬에서 줄서기 행태가 자연 발생 (전방 인력 + 후방 압력의 균형)

타원형 보행자 모델 - 보행 속도에 따라 어깨축이 축소되어 좁은 공간 접근 시 현실적 체형 변화 반영

JuPedSim 개발팀(율리히 연구소)이 직접 개발한 모델로 프레임워크와의 호환성 최적

PTV Viswalk 등 상용 소프트웨어도 SFM/힘 기반 모델을 채택하고 있어 방법론적 정합성 확보

### 2.1.1 게이트 통과 메커니즘

게이트 내부 통과는 PTV Viswalk의 Service Point 방식과 동일한 접근을 적용한다. 힘 기반 모델에서 게이트 하우징(두께 0.3m)과 같은 얇은 벽은 고밀도 상황에서 관통이 발생할 수 있으므로, 게이트 기하구조를 시뮬레이션 공간에서 제외하고 다음과 같이 코드로 제어한다.

보행자가 게이트 입구 waypoint에 도달하면 서비스 시작

서비스 시간 동안 게이트 통과 속도(0.65 m/s)로 감속

서비스 완료 후 원래 속도 복원, 출구로 이동

게이트 점유 중이면 후속 보행자는 게이트 앞에서 대기 (GCFM이 자연스럽게 줄서기 형성)

이 방식은 물리 모델(GCFM)이 대기열 형성과 접근 행태를 담당하고, 게이트 내부 서비스는 코드 로직이 담당하는 2계층 구조이다.

## 2.2 게이트 선택 모델

Gao et al. (2019)의 LRP (Local Route Planning) 모델을 채택한다. 이 모델은 베이징 지하철역 개찰구 선택 행태를 현장 관측 데이터로 검증한 모델로, 보행자가 예상 소요시간(보행시간 + 대기시간)을 기반으로 게이트를 선택한다.

핵심 수식:

V(i,j) = omega_N * (대기인원 * t0) + omega_L * ((L1 + L3) / v_i)

P(j) = exp(-V_j) / sum(exp(-V_k))

Gao 모델의 특징:

L1(현재 위치 -> 게이트) + L3(게이트 -> 출구) 총 경로 거리 반영

보행자 성격 유형(모험형/보수형/중립형)에 따른 시간가치 차별화

3단계 재선택: 3.0m(확률적) -> 1.7m(확률적) -> 1.0m(확정적)

거리 추정 오차(+-10%)와 대기인원 추정 오차 반영

## 2.3 서비스 시간 모델

태그 사용자의 서비스 시간(카드 태핑 + 게이트 통과)은 Gao (2019)의 현장 실측값을 기본으로 하되, 우이신설선 현장조사로 한국 환경에 맞게 검증한다. 태그리스 사용자는 무정지 통과(서비스 시간 ~0초)로 가정한다.

## 2.4 시나리오 설계

| 변수 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 태그리스 비율 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80% | 독립변수 |
| 전용 게이트 수 | 0, 1, 2, 3개 | 독립변수 |
| 전용 게이트 위치 | 양 끝 / 가운데 / 출구 근접 | 독립변수 |
| 시간대 | 피크 / 비피크 | 독립변수 |
| 운영 방식 | 겸용(baseline) / 분리 | 비교 대상 |

평가 지표: 평균 대기시간, 최대 대기행렬 길이, 총 통과시간, 보행자 밀도(LOS)

# 3. 시뮬레이션 파라미터

## 3.1 GCFM 이동 모델 (Chraibi et al., 2010)

모델 수준 파라미터:

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이웃 반발 강도 | 0.3 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 벽면 반발 강도 | 0.2 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 이웃 상호작용 거리 | 2.0 m | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 벽면 상호작용 거리 | 2.0 m | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 최대 이웃 반발력 | 9.0 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 최대 벽면 반발력 | 3.0 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |

에이전트 수준 파라미터:

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이완 시간 (tau) | 0.5 s | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 질량 (mass) | 1 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 희망 보행속도 (v0) | N(1.34, 0.26) m/s | Weidmann (1993) | 검증 |
| 속도 범위 | 0.8 ~ 1.5 m/s (clip) | Gao (2019) 범위 참고 | 불필요 |
| 타원 장축 최소 (a_min) | 0.2 m | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 타원 장축 신장 계수 (a_v) | 1.0 | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 타원 단축 최소 (b_min) | 0.2 m | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 타원 단축 최대 (b_max) | 0.4 m | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |

## 3.2 게이트 선택 (Gao LRP)

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대기시간 가중치 (모험형) | 1.2 | Gao (2019) | 검증 |
| 보행시간 가중치 (모험형) | 0.8 | Gao (2019) | 검증 |
| 대기시간 가중치 (보수형) | 0.8 | Gao (2019) | 검증 |
| 보행시간 가중치 (보수형) | 1.2 | Gao (2019) | 검증 |
| 성격 비율 (모험:보수:중립) | 1:1:1 | Gao (2019) 가정 | 검증 |
| 재선택 거리 (1차/2차/3차) | 3.0 / 1.7 / 1.0 m | Gao (2019) 현장관측 | 검증 |
| 거리 추정 오차 | +-10% | Gao (2019) | 불필요 |

## 3.3 서비스 시간

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 시간 t0 (태그) | 평균 2.0s (0.8~3.7s) | Gao (2019) 실측 | 한국 검증 |
| 카드 태핑 시간 | 평균 1.1s (0.5~2.0s) | Gao (2019) 실측 | 한국 검증 |
| 게이트 통과 속도 | 0.65 m/s | Gao (2019) 실측 | 한국 검증 |
| 태그리스 서비스 시간 | ~0s (무정지 통과) | 본 연구 가정 | 실측 필수 |

# 4. 필요 데이터 및 수집 가능성

## 4.1 수집 가능한 데이터

| 데이터 | 수집 방법 | 수집처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 역별 시간대별 승하차 인원 | 공공데이터 다운로드 | 서울교통공사 공개데이터 | 확보 완료 (2024년 데이터) |
| 게이트 시설물 현황 (유형, 수량) | 공공데이터 다운로드 | 서울교통공사 시설물 데이터 | 확보 완료 |
| 성수역 대합실 도면/치수 | 역사 안내도 + 현장 측정 | 현장조사 | 확보 완료 (AnyLogic 기반 좌표 변환) |
| 태그 사용자 게이트 통과시간 | 스마트폰 60fps 영상 촬영 + Kinovea 분석 | 우이신설선 현장조사 | 촬영 허가 필요 |
| 태그리스 사용자 게이트 통과시간 | 스마트폰 60fps 영상 촬영 + Kinovea 분석 | 우이신설선 현장조사 | 촬영 허가 필요, 세계 최초 실측 |
| 게이트 앞 접근/퇴출 보행속도 | 영상 분석 (게이트 전후 1m 구간) | 우이신설선 현장조사 |  |
| 게이트별 대기행렬 길이 | 영상 분석 (5분 단위 카운트) | 우이신설선 현장조사 |  |
| 게이트별 이용 비율 | 영상 분석 (게이트별 통과 인원) | 우이신설선 현장조사 | Gao LRP 파라미터 검증용 |
| 태그리스 혼입률 | 영상 분석 (태그리스/전체 비율) | 우이신설선 현장조사 | 시나리오 설정 근거 |

## 4.2 수집 불가능하거나 제한적인 데이터

| 데이터 | 불가능 사유 | 대체 방안 |
| --- | --- | --- |
| 보행자 성격 유형 비율 (모험/보수/중립) | 설문조사 필요 (졸업설계 범위 초과) | Gao (2019) 가정값(1:1:1) 사용 + 민감도 분석으로 영향 확인 |
| 게이트 선택 시 개인별 시간가치(VOT) | SP 조사 필요 (비용/시간 한계) | Gao (2019) 문헌값 사용 + 게이트별 이용 비율로 간접 검증 |
| 성수역 게이트 실측 데이터 | 성수역에 태그리스 게이트 미설치 | 우이신설선 실측 -> 성수역 시뮬레이션에 적용 (transferability 가정) |
| 대규모 보행 궤적 데이터 | 탑다운 카메라 설치 불가, CCTV 접근 불가 | GCFM 문헌 파라미터 + 우이신설선 보행속도 검증으로 대체 |
| 태그리스 비율별 장기 운영 데이터 | 현재 우이신설선만 운영 중 (비율 변동 관측 불가) | 시뮬레이션 시나리오로 비율 변화 모사 (10~80% 범위) |

# 5. 현장조사 계획 (우이신설선)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 노선 | 우이신설선 (2023년 태그리스 상용화) |
| 대상 역 | 선정 예정 (혼잡 역 우선) |
| 측정 시간대 | 피크 07:30~09:00 / 18:00~19:30 비피크 13:00~14:30 |
| 촬영 장비 | 스마트폰 60fps (개찰구 측면) |
| 분석 도구 | Kinovea (반자동) 또는 YOLO+DeepSORT (자동화) |
| 최소 샘플 | 시간대당 100명 이상 (태그/태그리스 각각) |
| 측정 항목 | 통과시간, 접근속도, 퇴출속도, 대기행렬, 게이트별 이용 비율 |
| 사전 준비 | 역무실 촬영 허가, 바닥 기준점(전후 1m) 설정 |

현장조사 데이터는 (1) 서비스 시간 분포 피팅, (2) 보행속도 검증, (3) 게이트 선택 모델 파라미터 간접 검증에 활용한다.