# 3. 방법론

## 3.1 시뮬레이션 프레임워크 개요

본 연구는 태그리스 전용 게이트 분리 배치의 통행비용 절감 효과를 분석하기 위해 미시적(microscopic) 보행자 시뮬레이션을 수행한다. 시뮬레이션 프레임워크는 세 가지 핵심 모델로 구성된다: (1) 보행 역학을 담당하는 Collision-Free Speed Model V2 (CFSM V2), (2) 게이트 선택 의사결정을 담당하는 다항 로짓 모델(MNL), (3) 이용자 유형별 서비스 시간 모델이다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시뮬레이션 도구 | JuPedSim (Python, 오픈소스, LGPL) |
| 보행 모델 | Collision-Free Speed Model V2 (Tordeux et al., 2016) |
| 게이트 선택 모델 | 다항 로짓(MNL) — Gao et al. (2019) LRP 기반 |
| 대상역 | 성수역 2호선 서쪽 대합실 (50m × 25m, 게이트 7개) |
| 시뮬레이션 시간 | 330초 (열차 2회 도착 관찰) |
| V&V 프레임워크 | NIST TN 1822 (Ronchi et al., 2013) 준용 |

표 3-1. 시뮬레이션 프레임워크 구성

### 3.1.1 시뮬레이션 도구 선정

JuPedSim(Juelich Pedestrian Simulator)은 독일 율리히 연구센터에서 2010년부터 개발된 오픈소스 미시적 보행자 동역학 시뮬레이션 프레임워크이다 (Kemloh Wagoum et al., 2015). C++ 코어에 Python 바인딩으로 구성되어 있으며, GNU LGPLv3 라이선스로 배포된다.

본 연구에서 JuPedSim을 선정한 근거는 다음과 같다. 첫째, 게이트 통로 폭(0.55m)이 보행자 직경(~0.30m) 대비 극히 좁은 환경에서 안정적인 시뮬레이션이 가능한 CFSM V2 모델을 기본 지원한다. 둘째, 각 에이전트마다 보행 속도, 반경, time gap 등의 파라미터를 개별적으로 설정하고 시뮬레이션 도중에도 동적으로 변경할 수 있어, 대기열에서의 행태 변화 및 태그/태그리스 이용자 유형별 차별화된 서비스 시간 모델을 구현할 수 있다. 셋째, 오픈소스 기반으로 시뮬레이션 코드와 파라미터를 완전히 공개할 수 있어 연구의 재현성(reproducibility)을 보장한다. 넷째, Python API를 통해 본 연구의 핵심인 태그리스/태그 혼합 운영 의사결정 모델, 이용자 유형별 선택 집합(Choice Set) 분리 로직 등을 유연하게 구현할 수 있다.

### 3.1.2 상용 도구와의 비교 및 AnyLogic 미채택 근거

선행연구에서는 AnyLogic이 지하철 역사 보행 시뮬레이션에 가장 널리 사용되었다 (Peng et al., 2024; Nanjing Metro study, 2021). 이는 AnyLogic Pedestrian Library의 내장 게이트 모듈 때문이다. 그러나 본 연구의 특수한 요구사항을 검토한 결과, AnyLogic을 채택하지 않았다.

| 항목 | JuPedSim | AnyLogic | PTV Vissim/Viswalk |
| --- | --- | --- | --- |
| 보행자 모델 | CFSM V2 (속도 기반) | SFM (힘 기반) | SFM (힘 기반) |
| 좁은 통로 안정성 | 높음 (충돌 구조적 방지) | 보통 (진동/겹침 위험) | 보통 (진동/겹침 위험) |
| 게이트 선택 모델 | MNL 자유 구현 | 결정론적/고정확률 | 제한적 |
| 이용자별 Choice Set 분리 | Python 자유 구현 | 내장 미지원 | 제한적 |
| V&V dt/겹침 검증 | 완전 가능 | 불가 (블랙박스) | 제한적 |
| 코드 재현성 | 완전 공개 | 바이너리 모델 파일 | 모델 파일 필요 |

표 3-2. JuPedSim, AnyLogic, PTV Vissim/Viswalk 비교

AnyLogic의 PedSelectOutput 블록은 세 가지 경로 선택 모드를 제공하나, 모두 본 연구에서 요구하는 MNL 기반 확률적 선택을 지원하지 않는다.

| 모드 | 작동 방식 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| Probabilities | 고정 확률 비율로 분배 | 대기열·거리에 따른 동적 반응 없음 |
| Conditions | Boolean 조건문으로 순차 분기 | 확률적 선택 불가 |
| Exit Number | 표현식으로 출구 번호 결정론적 지정 | 확률적 선택 불가 |

표 3-3. AnyLogic PedSelectOutput 모드별 한계

또한 본 연구에서는 이용자 유형(태그/태그리스)에 따라 선택 가능한 게이트 집합 자체가 달라지는 구조(3.4.5절 참조)를 구현해야 하며, AnyLogic의 PedSelectOutput은 에이전트 속성별 선택 집합 분리와 로짓 확률 계산을 내장 기능으로 지원하지 않는다. V&V 측면에서도 AnyLogic은 내부 시간 스텝(dt)이 고정되어 수치 수렴성 검증(V5)이 불가하고, 에이전트 간 거리 측정 API가 없어 물리 일관성 검증(V6)이 사실상 불가능하다. 따라서 JuPedSim을 최종 선정하였다.

## 3.2 분석 대상: 성수역 서쪽 대합실

### 3.2.1 대상역 선정 근거

본 연구의 시뮬레이션 대상역으로 서울 지하철 2호선 성수역을 선정하였다. 선정 근거는 다음과 같다. 첫째, 환승 노선이 없어 역사 구조가 단순하여 시뮬레이션 구현이 용이하다. 둘째, 일평균 승하차 인원 105,574명에 게이트 39대(턴스타일 31 + 우대자 8)로, 승객/게이트 비율이 2,707명/게이트로 상위 3위에 해당하여 혼잡 상황에서의 효과 검증에 적합하다.

성수역에는 현재 태그리스 게이트가 설치되어 있지 않다. 따라서 태그리스 서비스 시간, 접근 속도 등 핵심 파라미터는 세계 최초로 태그리스를 상용 운영 중인 우이신설선에서 실측하고, 이를 성수역 시뮬레이션에 이식(transferability)하는 방식을 취한다.

### 3.2.2 대합실 기하구조

시뮬레이션 공간은 성수역 서쪽 대합실로, 현장 측정 및 네이버 지도를 참조하여 구현하였다. 좌표계는 x축을 동-서(보행 흐름) 방향, y축을 남-북 방향으로 설정하였다.

| 구성요소 | 치수 | 좌표 |
| --- | --- | --- |
| 대합실 전체 | 50m × 25m | (0,0)~(50,25), 상부 노치 포함 |
| 상부 계단 | 폭 3.0m | x=3.0, y=15.0~18.0 |
| 하부 계단 | 폭 3.0m | x=3.0, y=8.0~11.0 |
| 상부 출구 | 폭 3.0m | x=26.0~29.0, y=24.0 |
| 하부 출구 | 폭 3.0m | x=26.0~29.0, y=3.0 |
| 계단실 노치 | 12.0m × 3.0m | x=0~12.0, y=22.0~25.0 (비통행) |

표 3-4. 대합실 기하구조 치수

### 3.2.3 게이트 배치 및 규격

게이트 배리어는 x=12.0m 지점에 y=3.0~22.0m 범위로 설치되며, 7개 게이트가 배리어 중심(y=12.5m)을 기준으로 대칭 배치된다. 총 클러스터 높이는 7×0.55 + 8×0.30 = 6.25m이다.

| 항목 | 값 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 게이트 수 | 7 | 개 |
| 통로 폭 | 0.55 | m |
| 하우징 폭 | 0.30 | m |
| 게이트 길이 | 1.5 | m |
| 배리어 y범위 | 3.0 ~ 22.0 | m |
| 클러스터 높이 | 6.25 | m |

표 3-5. 게이트 규격

| 게이트 ID | y좌표 (m) |
| --- | --- |
| G0 | 9.950 |
| G1 | 10.800 |
| G2 | 11.650 |
| G3 | 12.500 |
| G4 | 13.350 |
| G5 | 14.200 |
| G6 | 15.050 |

표 3-6. 게이트별 중심 y좌표

## 3.3 보행 모델: Collision-Free Speed Model V2

### 3.3.1 Social Force Model의 한계와 CFSM V2 선정 근거

Social Force Model(SFM; Helbing & Molnar, 1995)은 보행자 시뮬레이션에서 가장 널리 사용되는 모델이나, 좁은 통로 환경에서 구조적 한계가 보고되었다. Kretz(2015)는 SFM에서 보행자가 목적지 좌표 주위를 비현실적으로 진동하는 현상을 수학적으로 분석하였으며, 일반적 파라미터 하에서 진폭이 1cm 미만이 되기까지 약 7회 진동(~2.1초)이 필요함을 보고하였다. 또한 SFM은 힘 기반 모델로서 반발력이 충분하지 않을 경우 보행자 간 물리적 겹침이 발생할 수 있으며, 이를 방지하기 위해 반발력을 증가시키면 진동이 심화되는 이중 딜레마가 존재한다.

| 특성 | SFM (Helbing, 1995) | CFSM V2 (Xu et al., 2019) |
| --- | --- | --- |
| 기본 접근 | 뉴턴 역학 (F = ma) | 1차 속도 방정식 |
| 상호작용 | 반발력(force) | 방향 편향(deflection) |
| 충돌 처리 | 사후 반발 (겹침 발생 가능) | 사전 방지 (속도 → 0) |
| 진동 | 발생 (Kretz, 2015) | 발생하지 않음 |
| 계산 비용 | 2차 미분방정식 (높음) | 1차 방정식 (낮음) |
| 좁은 통로 | 불안정 | 안정적 |
| 파라미터 해석 | 사회적 힘 (추상적) | 물리적 관측량 (직관적) |

표 3-7. SFM과 CFSM V2 구조적 비교

### 3.3.2 CFSM V2 수학적 정식화

CFSM V2는 Tordeux et al. (2016)이 제안하고 Xu et al. (2019)이 일반화한 1차 속도 기반 보행자 이동 모델이다. 각 보행자 i의 이동은 다음과 같이 기술된다.

ẋᵢ = V(sᵢ) · eᵢ

(1)

여기서 V(s)는 최적 속도 함수로, 전방 보행자와의 간격 s에 따라 속도를 결정한다.

V(s) = min{ v₀, max{ 0, (s − l) / T } }

(2)

여기서 v₀는 희망속도(m/s), l은 보행자 직경(= 2r, m), T는 시간 간격 파라미터(s), s는 전방 최근접 이웃까지의 거리(m)이다. 이 모델의 핵심 특성은 간격 s가 보행자 직경 l 이하로 줄어들면 속도가 정확히 0에 수렴하여 보행자 간 겹침이 구조적으로 발생하지 않는다는 점이다.

이동 방향은 목적지 방향과 주변 반발의 합으로 결정된다.

eᵢ = normalize( e₀ + Σⱼ Rₙ(sᵢⱼ)·nᵢⱼ + Rg(sᵢw)·nᵢw )

(3)

여기서 e₀는 목적지 방향, Rₙ은 이웃 보행자 반발 함수, Rg는 벽/기하구조 반발 함수, nᵢⱼ와 nᵢw는 각각 이웃 및 벽으로부터의 단위 법선 벡터이다. 반발 함수는 다음과 같이 정의된다.

R(s) = a · exp( (l − s) / D )

(4)

여기서 a는 반발 강도(strength), D는 반발 범위(range)이다.

### 3.3.3 GCFM에서 CFSM V2로의 전환 근거

본 연구에서는 초기에 JuPedSim의 Generalized Centrifugal Force Model(GCFM; Chraibi et al., 2010)을 적용하였으나, V&V Phase 2(Verification) 단계에서 다음과 같은 문제가 확인되어 CFSM V2로 전환하였다. 첫째, V5(수치 수렴성) 검증에서 시간 스텝(dt) 변경 시 유량이 24% 변동하여 통과 기준(5% 이내)을 충족하지 못하였다. 이는 힘 적분(F=ma)의 정밀도가 결과에 과도하게 영향을 미치는 문제이다. 둘째, V6(물리 일관성) 검증에서 최대 22.4cm 겹침이 발생하여 Level C(≥15cm) FAIL 판정을 받았다. CFSM V2는 1차 속도 모델로 힘 적분이 없어 dt 민감도가 구조적으로 낮으며, 최적 속도 함수에 의해 충돌이 원천 방지된다.

CFSM V2(Xu et al., 2019)는 V1 대비 벽면 반발력 통합, 에이전트별 개별 파라미터 동적 변경 기능이 추가되었다. 이를 통해 게이트 대기열에서의 time gap 동적 변경(바짝 붙어 서는 심리 반영), 서비스 중 속도 감소 등 현실적인 보행 행태를 구현할 수 있다.

### 3.3.4 모델 파라미터

CFSM V2의 파라미터는 Tordeux et al. (2016) 원논문 기본값을 바탕으로 하되, time_gap은 Seyfried et al. (2009)의 병목 유량 실험 데이터에 맞추어 캘리브레이션하였다 (3.7.4절 C1 참조).

| 파라미터 | 기호 | 설정값 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간 간격 | T | 0.80 s | Seyfried (2009) 캘리브레이션 |
| 보행자 반경 | r | 0.15 m | 0.55m 게이트 통과 대응 |
| 이웃 반발 강도 | aₙ | 8.0 | Tordeux et al. (2016) |
| 이웃 반발 범위 | Dₙ | 0.1 m | Tordeux et al. (2016) |
| 벽면 반발 강도 | ag | 5.0 | Tordeux et al. (2016) |
| 벽면 반발 범위 | Dg | 0.02 m | Tordeux et al. (2016) |
| 희망속도 | v₀ | N(1.34, 0.26), [0.8, 1.5] m/s | Weidmann (1993) |
| 시간 스텝 | dt | 0.05 s | 수치 안정성 |

표 3-8. CFSM V2 파라미터 설정

보행자 반경 0.15m(직경 0.30m)는 게이트 통로 폭(0.55m) 대비 양측 0.125m의 여유를 제공하는 값으로, Weidmann(1993)의 어깨 반폭(0.225m)보다 작게 설정하였다. 이는 CFSM V2에서 보행자가 좁은 게이트를 통과할 때 벽면 반발에 의해 자연스럽게 통로 중심을 따라 이동하도록 하기 위함이다.

## 3.4 게이트 선택 모델: 다항 로짓 모형

### 3.4.1 효용함수 정의

보행자의 게이트 선택 행태는 Gao et al. (2019)의 LRP(Logit-based Route choice for Pedestrians) 모델을 기반으로 한다. 각 보행자는 게이트까지의 보행시간과 대기시간을 고려하여 비용(cost)을 계산하고, 다항 로짓(MNL) 확률로 게이트를 선택한다.

Cⱼ = ωᴺ · Wⱼ + ωᴸ · (L₁ⱼ + L₃ⱼ) / vᵢ

(5)

여기서 Cⱼ는 게이트 j의 비용, Wⱼ는 게이트 j의 예상 대기시간(= 대기인원 × 평균 서비스시간), L₁ⱼ는 현재 위치에서 게이트 j까지의 거리, L₃ⱼ는 게이트 j 통과 후 출구까지의 거리, vᵢ는 보행자 i의 희망속도, ωᴺ과 ωᴸ는 각각 대기시간 및 보행시간 가중치이다. MNL 선택확률은 다음과 같다.

P(j) = exp(−Cⱼ) / Σₖ exp(−Cₖ),  k ∈ Choice Set

(6)

비용이 낮을수록 선택 확률이 높아지는 softmin 구조이며, Choice Set은 이용자 유형별로 차별화된다(3.4.5절 참조).

### 3.4.2 거리 추정 및 대기열 인지 모형

보행자는 실제 거리를 정확히 인지하지 못한다. Gao et al. (2019) Equation 4-5에 따라 다음과 같은 순서 보존 거리 추정 모형을 적용한다. (1) 실제 유클리드 거리를 계산한다. (2) 거리 순서대로 정렬한다. (3) 각 거리에 N(0, 0.03d) 노이즈를 추가하되, [0.9d, 1.1d] 범위로 제한한다. (4) 추정 거리의 순서가 실제 순서와 일치하도록 경계를 조정한다.

대기열 인원 인지에도 인지 오차를 반영한다 (Gao et al., 2019, Equation 7). 대기 인원이 3명 이하인 경우 정확히 인지하고, 4~5명인 경우 ±1명의 오차를, 6명 이상인 경우 ±2명의 오차를 부여한다.

### 3.4.3 보행자 성격 유형

Gao et al. (2019)에 따라 보행자를 세 가지 성격 유형으로 분류하며, 각 유형은 대기시간과 보행시간에 대한 가중치가 다르다. 세 유형의 비율은 1:1:1로 균등 배분하며, 이에 대한 민감도 분석을 Phase 5(U2)에서 수행한다.

| 성격 유형 | ωᴺ (대기) | ωᴸ (보행) | 행태 특성 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adventurous | 1.2 | 0.8 | 대기 회피, 먼 빈 게이트도 감수 | 1/3 |
| conserved | 0.8 | 1.2 | 가까운 게이트 선호 | 1/3 |
| mild | 1.0 | 1.0 | 균등 가중 | 1/3 |

표 3-9. 보행자 성격 유형별 가중치

### 3.4.4 3단계 의사결정 구조

보행자는 게이트에 접근하면서 3단계에 걸쳐 게이트 선택을 수정한다.

| 단계 | 트리거 거리 | 고려 요소 | 선택 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 선택 | 3.0m (Influence Zone) | L₁ + L₃, 대기열 | MNL 확률적 |
| 2차 재선택 | 1.7m | L₁만, 대기열 | MNL 확률적 |
| 3차 재선택 | 1.0m | 인접 게이트 점유 여부 | 확정적 (인접 빈 게이트) |

표 3-10. 3단계 의사결정 구조

1차 선택에서는 접근거리(L₁)와 게이트-출구 거리(L₃)를 모두 고려하여 전체 동선 비용을 평가한다. 2차 재선택에서는 접근거리만 고려한다. 3차 재선택은 게이트 직전(1.0m)에서 현재 선택한 게이트가 점유 중일 때 인접 게이트(±1)가 비어 있으면 확정적으로 전환하는 단계이다.

### 3.4.5 이용자 유형별 선택 집합(Choice Set) 차별화

본 연구의 핵심 설계 요소로, 이용자 유형에 따라 MNL 효용 계산 시 선택 집합을 동적으로 필터링한 후 로짓 확률을 산출한다.

| 이용자 유형 | 선택 가능 게이트 |
| --- | --- |
| 태그 이용자 | 태그 전용 게이트 + 겸용 게이트 |
| 태그리스 이용자 | 겸용 게이트만 |

표 3-11. 기본 시나리오(현행 겸용) 선택 집합

| 이용자 유형 | 선택 가능 게이트 |
| --- | --- |
| 태그 이용자 | 태그 전용 게이트만 |
| 태그리스 이용자 | 태그리스 전용 게이트만 |

표 3-12. 개선 시나리오(전용 분리) 선택 집합

기본 시나리오에서는 겸용 게이트에 태그 이용자와 태그리스 이용자가 동일한 대기열을 공유하되, 서비스 시간이 상이하여 혼재 비효율이 발생한다. 태그 이용자가 정지하여 카드를 태핑하는 동안 뒤쪽 태그리스 이용자도 대기해야 하므로, 태그리스의 연속 통과 이점이 상실된다. 개선 시나리오에서는 완전 분리를 통해 이 혼재 비효율을 제거한다.

### 3.4.6 핑퐁 방지 메커니즘

비현실적인 반복적 경로 변경(핑퐁 효과)을 방지하기 위해 세 가지 메커니즘을 적용한다. (1) 관성(Inertia): 새 게이트의 효용이 현재 게이트 효용 + 전환 비용(C_switch = 1.5)을 초과해야 경로 변경을 실행한다. (2) Lock-in: 게이트까지 거리가 3.0m 이내이면 경로 변경을 비활성화한다. (3) 재평가 주기: 경로 재평가를 3.0초 간격으로 제한한다.

## 3.5 서비스 시간 모델

### 3.5.1 태그 이용자 서비스 시간

태그(교통카드) 이용자의 서비스 시간은 로그정규분포로 모델링하였다. 로그정규분포는 대부분 빠르게 통과하나 소수가 카드 인식 실패 등으로 지체하는 비대칭적 서비스 시간 특성을 반영하는 데 적합하다.

tservice ~ LogNormal(μ_ln = 0.568, σ_ln = 0.5),  범위 [0.8, 3.7]s

(7)

여기서 μ_ln = ln(2.0) − 0.5²/2 = 0.568이며, 기대값 E[t] = exp(μ_ln + σ_ln²/2) = 2.0초이다.

| 파라미터 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 분포 | 로그정규분포 | — |
| μ_ln | 0.568 | ln(2.0) − 0.5²/2 |
| σ_ln | 0.5 | Gao et al. (2019) |
| 평균 서비스 시간 | 2.0 s | Gao et al. (2019) 실측 |
| 범위 | [0.8, 3.7] s | Gao et al. (2019) |
| 카드 태핑 시간 | 1.1 s | Gao et al. (2019) |
| 게이트 통과 속도 | 0.65 m/s | Gao et al. (2019) |

표 3-13. 태그 이용자 서비스 시간 파라미터

### 3.5.2 태그리스 이용자 서비스 시간

태그리스 이용자는 사전 등록된 스마트폰을 통해 게이트에서 감속 없이 연속 통과한다. 현재 서비스 시간을 0초로 가정하고 있으나, 우이신설선 현장조사를 통해 실측값으로 대체할 예정이다. 실측이 어려울 경우 0s, 0.5s, 1.0s 세 가지 시나리오로 민감도 분석을 수행한다.

### 3.5.3 게이트 점유 및 통과 로직

게이트 통과 로직은 이용자 유형에 따라 차별화된다. 태그 이용자가 게이트에 진입하면 게이트가 "점유(occupied)" 상태로 전환되며, 서비스 시간 동안 통과 속도(0.65 m/s)로 감속하여 이동한다. 서비스 시간이 완료된 후 게이트가 해제되어 다음 보행자가 진입할 수 있다. 태그리스 이용자는 서비스 시간 없이 희망속도를 유지한 채 게이트를 연속 통과한다.

## 3.6 수요 모델

### 3.6.1 열차 도착 및 하차 모형

보행자 수요는 열차 군집 도착(platoon arrival) 패턴으로 생성한다. 서울 2호선 피크시 배차 간격(약 2.5~3분)을 반영하여 180초 간격으로 열차가 도착하며, 1회 하차 인원은 서쪽 계단 이용분을 추정한 Poisson(λ=40)으로 설정하였다.

| 파라미터 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 열차 도착 간격 | 180 s | 서울 2호선 피크 배차 간격 |
| 1회 하차 인원 | Poisson(λ=40) | 서쪽 계단 이용분 추정 |
| 첫 열차 도착 | 5.0 s | 시뮬레이션 안정화 |
| 시뮬레이션 시간 | 330 s | 열차 2회 도착 + 잔류 소화 |

표 3-14. 수요 모델 파라미터

### 3.6.2 계단 진입 분포

하차 승객은 계단을 통해 대합실로 진입하며, 열차 도착 시점으로부터 N(7.5, 3.75) 초에 걸쳐 분산 도착한다. 상부 계단과 하부 계단에 각 50%씩 배분하며, 각 계단의 y범위 내에서 균일 분포로 진입 위치를 결정한다.

## 3.7 검증 및 타당성 확인 (V&V)

### 3.7.1 V&V 프레임워크 개요

본 연구는 NIST TN 1822 (Ronchi et al., 2013)의 V&V 프레임워크를 준용하여 시뮬레이션 모델의 신뢰성을 체계적으로 확보한다. 기존 보행 시뮬레이션 연구의 약 80%가 체계적 V&V 없이 수행되고 있어 (Lovreglio et al., 2015), 본 연구에서는 6단계 V&V 절차를 따른다.

| Phase | 이름 | 핵심 질문 | 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model Qualification | 왜 CFSM V2 + MNL인가? | 4/5 완료 |
| 2 | Verification | 코드가 수학 모델과 일치하는가? | 6/7 PASS |
| 3 | Calibration | 실측에 맞게 파라미터 조정 | 1/6 완료 (C1) |
| 4 | Validation | 독립 데이터로 현실과 비교 | 현장조사 후 |
| 5 | Uncertainty | 결과가 안정적인가? | 시나리오 실행 후 |
| 6 | Application | 시나리오 시뮬레이션 실행 | Phase 5 이후 |

표 3-15. V&V 6단계 프레임워크 요약

### 3.7.2 Phase 1: 모델 자격 심사 (Model Qualification)

NIST TN 1822 §2에 따라 모델 선택의 정당성을 문서화하였다. Q1.1(CFSM V2 물리적 적합성), Q1.2(GCFM 한계 해결), Q1.3(JuPedSim 구현-원논문 일치), Q1.4(MNL 이론적 근거)를 확인하였다. Q1.5(적용 범위 명시)로 본 시뮬레이션의 적용 범위를 다음과 같이 한정한다: 단방향 출구 흐름, 밀도 3.0 P/m² 이하, 건강한 성인, 성수역 서쪽 대합실(50m × 25m), 열차 1~2회 도착(330초).

### 3.7.3 Phase 2: 검증 (Verification)

RiMEA v4.1.1 가이드라인 및 NIST TN 1822 §3.1에 따라 7개 검증 테스트를 수행하였다.

| ID | 테스트 | 방법 | 통과 기준 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 자유보행 속도 | 30m×5m, 단일 보행자, 6개 속도 | 오차 < 5% | 0.0% | PASS |
| V2 | 기본 다이어그램 | 50m×4m, 밀도 0.5~4.0 P/m² | RMSE < 0.20 m/s | 0.134 | PASS |
| V3 | 병목 유량 | 100명, 폭 0.6/0.8/1.0m | Seyfried 10% 이내 | 최대 6.6% | PASS |
| V4 | 게이트 선택 규칙 | MNL 1000회: 거리/대기열/성격 | χ² p > 0.05 | 모두 PASS | PASS |
| V5 | 수치 수렴성 | dt=0.01/0.005, 3회 반복 | 변동 < 5% | 재측정 예정 | — |
| V6 | 물리 일관성 | 밀도 1.5 P/m², 겹침 측정 | Level A (<5cm) | 0건 0.0cm | PASS |
| V7 | 대칭 테스트 | 좌우 대칭, 20회 반복 | 차이 < 5% | 3.4% | PASS |

표 3-16. Verification 테스트 결과

V5(수치 수렴성)는 CFSM V2가 1차 속도 모델로 구조적으로 dt 민감도가 낮아 PASS가 예상되나, 정량적 재측정을 수행할 예정이다. 나머지 6개 테스트는 모두 PASS하였다.

### 3.7.4 Phase 3: 캘리브레이션 (Calibration)

캘리브레이션 데이터와 Validation 데이터는 반드시 분리하여 사용한다 (NIST TN 1822 §3.2). 우이신설선 피크 데이터를 캘리브레이션에, 비피크 데이터를 Validation에 사용한다.

| ID | 파라미터 | 방법 | 목표 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | CFSM V2 time_gap | Seyfried 병목 유량 fitting | 유량 오차 < 10% | 완료 (1.06→0.80) |
| C2 | 태그 서비스 시간 | 우이신설선 실측 → lognormal fitting | KS p > 0.05 | 현장조사 후 |
| C3 | 태그리스 서비스 시간 | 우이신설선 실측 | 실측값 반영 | 현장조사 후 |
| C4 | MNL 가중치 | 게이트별 도착률 역추정 | 분배 오차 < 15% | 현장조사 후 |
| C5 | 접근/퇴출 속도 | 우이신설선 실측 | 분포 업데이트 | 현장조사 후 |
| C6 | 성격 비율 | 1:1:1 유지 + 민감도 분석 | U2에서 커버 | Phase 5 |

표 3-17. 캘리브레이션 항목

C1은 Tordeux et al. (2016) 원논문 기본값(T=1.06s)을 Seyfried et al. (2009)의 병목 유량 실험 데이터(폭 0.6m, 0.8m, 1.0m)에 맞추어 T=0.80s로 조정하여 완료하였다. V3 검증에서 최대 6.6% 오차로 통과 기준(10% 이내)을 충족하였다.

### 3.7.5 Phase 4: 타당성 검증 (Validation)

캘리브레이션에 사용하지 않은 독립 데이터로 모델과 현실을 비교한다.

| ID | 테스트 | 비교 대상 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| VD1 | 독립 병목 유량 | Seyfried 비캘리브레이션 폭 (0.7, 0.9, 1.2m) | 오차 < 15% |
| VD2 | 대기행렬 길이 | 우이신설선 비피크 실측 | 평균 오차 < 30% |
| VD3 | 게이트별 분배 | 우이신설선 비피크 5분 관측 | 비율 오차 < 15% |
| VD4 | 서비스 시간 재현 | 시뮬레이션 vs 실측 분포 | KS p > 0.05 |
| VD5 | Face Validation | 전문가 정성 검증 (애니메이션) | 치명적 지적 없음 |

표 3-18. Validation 테스트 계획

### 3.7.6 Phase 5: 불확실성 및 민감도 분석

NIST TN 1822 §4에 따라 시뮬레이션 결과의 불확실성을 정량화하고 핵심 결론의 강건성을 확인한다. (U1) 반복 수렴성 분석: N=1~50회 반복하여 누적 평균의 ERD(Euclidean Relative Difference)가 3회 연속 5% 이내일 때 최소 반복 수를 결정한다. (U2) 파라미터 민감도 분석(OAT): time_gap, strength_neighbor_repulsion, strength_geometry_repulsion, 태그 서비스 시간 평균, 태그리스 서비스 시간, MNL ωᴺ, MNL ωᴸ, 보행자 성격 비율, 열차 하차 인원 등 9개 파라미터를 기준값의 ±20% 범위에서 변동시키며 결과 변화를 관찰한다. (U3) 시나리오 강건성: 모든 OAT 조건에서 "전용 분리 > 겸용" 결론이 유지되는지 확인한다.

## 3.8 시나리오 설계

### 3.8.1 기본 시나리오 (현행 겸용 운영)

현행 운영 방식을 재현한다. 게이트 7개 중 K개를 태그/태그리스 겸용으로 운영하고, 나머지(7−K)개는 태그 전용으로 운영한다. 겸용 게이트에서는 태그 이용자와 태그리스 이용자가 동일한 대기열을 공유하며, 태그 이용자의 정지가 뒤쪽 태그리스 이용자의 대기를 유발하여 비효율이 발생한다.

### 3.8.2 개선 시나리오 (전용 분리 운영)

겸용 게이트 K개를 태그리스 전용으로 전환한다. 태그리스 이용자는 전용 게이트로만 진입하여 연속 통과가 가능하고, 태그 이용자는 나머지 게이트를 이용한다. 추가 인프라 변경 없이 게이트 설정만 변경하는 현실적 방안이다.

### 3.8.3 실험 요인 및 수준

| 요인 | 수준 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 운영 방식 | 2 | 기본(겸용), 개선(전용 분리) |
| 태그리스 이용자 비율 (p) | 5 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80% |
| 태그리스 전용 게이트 수 (K) | 3 | 1, 2, 3대 |
| 시간대 | 2 | 피크, 비피크 |

표 3-19. 실험 요인 및 수준

총 시나리오 수는 2(운영방식) × 5(비율) × 3(게이트 수) × 2(시간대) = 60개이며, 각 시나리오를 Phase 5(U1)에서 도출한 최소 반복 수 N회 이상 반복하여 통계적 유의성을 확보한다.

### 3.8.4 반복 횟수 결정

본 시뮬레이션은 확률적 모델(MNL 선택, 서비스 시간 분포, Poisson 하차 인원)을 포함하므로, 동일 시나리오에서도 결과가 매 실행마다 다르다. 예비적으로 5~10회 반복을 계획하며, U1 수렴성 분석을 통해 ERD < 5%를 만족하는 최소 반복 수를 결정한다.

## 3.9 평가 지표

시뮬레이션 결과를 평가하기 위해 다음 6개 지표를 사용한다.

| 지표 | 정의 | 측정 구간 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 대기시간 | 게이트 도착 ~ 서비스 시작 시간 평균 | 게이트 접근 지점 | 초 |
| 최대 대기행렬 길이 | 게이트 앞 대기 인원 최대값 | 각 게이트 대기열 | 명 |
| 총 통과시간 | 계단 출발 ~ 게이트 통과 완료 | 계단 spawn ~ 게이트 후방 | 초 |
| 게이트 균형도 (MD) | 게이트별 처리량의 평균 편차 | 전체 게이트 | % |
| 보행자 밀도 / LOS | 게이트-계단 구간 밀도 | 게이트-계단 구간 | 인/m² |
| 처리량 | 단위시간당 게이트 통과 인원 | 전체 | person/min |

표 3-20. 시뮬레이션 평가 지표

게이트 균형도(MD)는 MD = (1/N) × Σ|xᵢ − x̄| / x̄ × 100%로 산출하며, N은 게이트 수, xᵢ는 게이트 i의 통과 인원, x̄는 전체 평균이다. MD가 낮을수록 게이트 간 이용이 균등함을 의미한다.