# 3. 방법론

## 3.1 시뮬레이션 프레임워크

태그리스 단계적 도입 과정에서, 태그리스 하드웨어가 설치된 게이트를 겸용으로 운영할 것인가 전용(express lane)으로 운영할 것인가에 따른 통행비용 차이를 미시적 보행 시뮬레이션으로 분석한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시뮬레이션 도구 | JuPedSim (Python/C++, 오픈소스, LGPL) |
| 보행 모델 | CFSM V2 (Tordeux et al., 2016; Xu et al., 2019) |
| 게이트 선택 | MNL — Gao et al. (2019) LRP 기반 |
| 대상역 | 성수역 2호선 서쪽 대합실 (50m × 25m, 게이트 7개) |
| V&V | NIST TN 1822 (Ronchi et al., 2013) 준용 |

표 3-1. 시뮬레이션 프레임워크 구성

### 3.1.1 도구 선정 근거

JuPedSim 선정 근거:

CFSM V2 기본 지원 — 0.55m 게이트 통로에서 안정적 시뮬레이션

에이전트별 파라미터 개별 설정·동적 변경 가능 — 태그/태그리스 서비스 시간 차별화

Python API — MNL 게이트 선택, Choice Set 분리 등 자유 구현

오픈소스 — 코드·파라미터 완전 공개, 재현성 보장

### 3.1.2 AnyLogic 미채택 근거

| 항목 | JuPedSim | AnyLogic |
| --- | --- | --- |
| 보행 모델 | CFSM V2 (속도 기반, 충돌 방지) | SFM (힘 기반, 겹침 위험) |
| 게이트 선택 | MNL 자유 구현 | PedSelectOutput — 고정확률/조건분기만 |
| Choice Set 분리 | Python 자유 구현 | 미지원 |
| V&V dt/겹침 검증 | 완전 가능 | 불가 (블랙박스) |
| 코드 재현성 | 완전 공개 | 바이너리 모델 파일 |

표 3-2. JuPedSim vs AnyLogic 비교

AnyLogic PedSelectOutput의 한계:

Probabilities — 고정 비율 분배, 대기열·거리에 따른 동적 반응 없음

Conditions — Boolean 조건 순차 분기, 확률적 선택 불가

Exit Number — 결정론적 출구 지정, 확률적 선택 불가

## 3.2 분석 대상: 성수역 서쪽 대합실

대상역 선정 근거:

환승 없음 → 역사 구조 단순, 시뮬레이션 구현 용이

승객/게이트 비율 상위 3위 (일평균 105,574명 / 39대 = 2,707명/게이트)

태그리스 미설치 → 우이신설선 실측값 이식(transferability) 방식 적용

| 구성요소 | 치수/수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대합실 | 50m × 25m | 상부 노치 포함 |
| 계단 | 2개, 폭 3.0m | 상부(y=15~18), 하부(y=8~11) |
| 출구 | 2개, 폭 3.0m | 상부(y=24), 하부(y=3) |
| 게이트 | 7개 | 통로 폭 0.55m, 하우징 0.30m |
| 게이트 배리어 | x=12.0m, y=3~22m | 클러스터 높이 6.25m |

표 3-3. 대합실 기하구조 및 게이트 배치

## 3.3 보행 모델: CFSM V2

SFM 대비 CFSM V2 선정 근거:

SFM: 힘 기반(F=ma) → 좁은 통로에서 겹침·진동 발생 (Kretz, 2015)

CFSM V2: 1차 속도 방정식 → 간격이 직경 이하이면 속도=0, 충돌 구조적 방지

초기 적용한 GCFM은 V5(dt 변동 24%)·V6(겹침 22.4cm) FAIL → CFSM V2로 전환

수학적 정식화:

ẋᵢ = V(sᵢ) · eᵢ

(1)

V(s) = min{ v₀, max{ 0, (s − l) / T } }

(2)

V(s): 최적 속도 함수. s ≤ l이면 V=0 → 겹침 원천 방지

v₀: 희망속도, l: 보행자 직경(=2r), T: 시간 간격, s: 전방 이웃 거리

이동 방향 eᵢ: 목적지 방향 + 이웃·벽면 반발의 합

| 파라미터 | 기호 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간 간격 | T | 0.80 s | Seyfried (2009) 캘리브레이션 |
| 보행자 반경 | r | 0.15 m | 0.55m 게이트 통과 대응 |
| 이웃 반발 강도/범위 | aₙ / Dₙ | 8.0 / 0.1 m | Tordeux et al. (2016) |
| 벽면 반발 강도/범위 | ag / Dg | 5.0 / 0.02 m | Tordeux et al. (2016) |
| 희망속도 | v₀ | N(1.34, 0.26) m/s | Weidmann (1993) |
| 시간 스텝 | dt | 0.05 s | 수치 안정성 |

표 3-4. CFSM V2 파라미터

## 3.4 게이트 선택 및 서비스 시간 모델

### 3.4.1 MNL 게이트 선택

Gao et al. (2019) LRP 기반 다항 로짓 모형:

Cⱼ = ωᴺ · Wⱼ + ωᴸ · (L₁ⱼ + L₃ⱼ) / vᵢ

(3)

P(j) = exp(−Cⱼ) / Σₖ exp(−Cₖ),  k ∈ Choice Set

(4)

Cⱼ: 게이트 j 비용, Wⱼ: 예상 대기시간, L₁ⱼ: 접근거리, L₃ⱼ: 게이트→출구 거리

거리 추정: 순서보존 노이즈 (Gao eq.4-5), 대기열 인지: 인지오차 (Gao eq.7)

3단계 의사결정: 3.0m(MNL) → 1.7m(MNL 재평가) → 1.0m(인접 빈 게이트 확정 전환)

핑퐁 방지: 관성(C_switch=1.5), lock-in(3.0m), 재평가 주기(3.0s)

| 성격 유형 | ωᴺ (대기) | ωᴸ (보행) | 행태 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adventurous | 1.2 | 0.8 | 대기 회피, 먼 빈 게이트 감수 | 1/3 |
| conserved | 0.8 | 1.2 | 가까운 게이트 선호 | 1/3 |
| mild | 1.0 | 1.0 | 균등 가중 | 1/3 |

표 3-5. 보행자 성격 유형별 가중치 (Gao et al., 2019)

### 3.4.2 이용자 유형별 Choice Set (연구 핵심)

이용자 유형에 따라 선택 가능 게이트 집합을 분리한다:

| 시나리오 | 태그 이용자 | 태그리스 이용자 |
| --- | --- | --- |
| 기본 (겸용 운영) | 태그전용 + 겸용 게이트 | 겸용 게이트만 |
| 개선 (express lane) | 태그 전용 게이트만 | 태그리스 전용 게이트만 |

표 3-6. 시나리오별 Choice Set

기본: 겸용 게이트에서 태그/태그리스 혼재 → 태그 이용자 정지·탭으로 태그리스 대기 발생

개선: 완전 분리 → 혼재 비효율 제거

### 3.4.3 서비스 시간

| 이용자 | 분포 | 파라미터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 태그 | LogNormal | μ_ln=0.568, σ_ln=0.5, [0.8, 3.7]s | 평균 2.0s, 통과속도 0.65m/s |
| 태그리스 | — | 0s (민감도: 0/0.5/1.0s) | 우이신설선 실측 예정 |

표 3-7. 서비스 시간 모델

태그: 게이트 진입 시 점유 상태 전환 → 서비스 시간 동안 0.65m/s로 감속 → 해제

태그리스: 점유 없이 희망속도 유지, 무정차 연속 통과

## 3.5 수요 모델

| 파라미터 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 열차 도착 간격 | 180 s | 2호선 피크 배차 간격 |
| 1회 하차 인원 | Poisson(λ=40) | 서쪽 계단 이용분 추정 |
| 계단 진입 시각 | N(7.5, 3.75) s | 열차 도착 시점 기준 |
| 계단 배분 | 상부:하부 = 50:50 | 균등 분배 |
| 시뮬레이션 시간 | 330 s | 열차 2회 도착 + 잔류 소화 |

표 3-8. 수요 모델 파라미터

## 3.6 시나리오 설계

기본 시나리오 (현행 겸용 운영):

태그리스 하드웨어 설치 게이트 K대를 겸용(태그+태그리스)으로 운영

나머지(7−K)대는 태그 전용 (하드웨어 미설치)

겸용 게이트에서 태그 이용자 정지·탭 → 태그리스 이용자 대기 발생

개선 시나리오 (express lane 전용 운영):

동일 K대를 태그리스 전용(express lane)으로 전환

태그리스 이용자 → 전용 게이트만 이용, 무정차 연속 통과

추가 하드웨어 없이 운영 정책(안내판/SW)만 변경 — 하이패스 전용 차로와 동일 개념

| 요인 | 수준 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 운영 방식 | 2 | 겸용 / express lane 분리 |
| 태그리스 이용자 비율 (p) | 5 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80% |
| 태그리스 게이트 수 (K) | 3 | 1, 2, 3대 |
| 시간대 | 2 | 피크 / 비피크 |

표 3-9. 실험 요인 (2×5×3×2 = 60개 시나리오)

각 시나리오를 N회 반복하여 통계적 유의성 확보. N은 U1 수렴성 분석(ERD < 5%, 3회 연속)으로 결정.

## 3.7 V&V (NIST TN 1822)

NIST TN 1822 6단계 프레임워크 준용:

Phase 1 — Model Qualification: CFSM V2 + MNL 선정 근거 문서화 (4/5 완료)

Phase 2 — Verification: RiMEA 기반 7개 테스트, 6/7 PASS (V5 재측정 예정)

Phase 3 — Calibration: time_gap 1.06→0.80s 완료(C1), 나머지 현장조사 후

Phase 4 — Validation: 우이신설선 비피크 독립 데이터로 비교

Phase 5 — Uncertainty: (U1) 반복 수렴성, (U2) 9개 파라미터 OAT ±20%, (U3) 시나리오 강건성

## 3.8 평가 지표

| 지표 | 정의 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 평균 대기시간 | 게이트 도착 ~ 서비스 시작 | 초 |
| 최대 대기행렬 | 게이트 앞 최대 대기 인원 | 명 |
| 총 통과시간 | 계단 출발 ~ 게이트 통과 완료 | 초 |
| 게이트 균형도 (MD) | 게이트별 처리량 평균편차 | % |
| 보행자 밀도 / LOS | 게이트-계단 구간 밀도 | 인/m² |
| 처리량 | 단위시간당 게이트 통과 인원 | person/min |

표 3-10. 평가 지표