3. 방법론

3.1 시뮬레이션 프레임워크 개요

본 연구는 태그리스 전용 게이트 분리 배치의 통행비용 절감 효과를 분석하기 위해 미시적 보행자 시뮬레이션을 수행한다. 시뮬레이션 프레임워크는 세 가지 핵심 모델로 구성된다: (1) 보행 역학을 담당하는 Collision-Free Speed Model V2 (CFSM V2), (2) 게이트 선택 의사결정을 담당하는 다항 로짓 모델 (MNL), (3) 게이트 서비스 시간 모델. 시뮬레이션 도구로는 오픈소스 보행자 시뮬레이션 라이브러리인 JuPedSim을 사용한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시뮬레이션 도구 | JuPedSim (Python, 오픈소스) |
| 보행 모델 | Collision-Free Speed Model V2 (Tordeux et al., 2016) |
| 게이트 선택 모델 | MNL — Gao et al. (2019) LRP 기반 |
| V&V 프레임워크 | NIST TN 1822 (Ronchi et al., 2013) 준용 |

표 3-1. 시뮬레이션 프레임워크 구성

3.2 보행 모델: CFSM V2

3.2.1 모델 개요

CFSM V2 (Collision-Free Speed Model V2)는 Tordeux et al. (2016)이 제안한 1차 속도 기반 보행자 역학 모델이다. 각 보행자 i의 이동은 다음 수식으로 기술된다:

ẋᵢ = V(sᵢ) · eᵢ

여기서 V(s)는 최적 속도 함수로, 전방 보행자와의 간격 s에 따라 속도를 결정한다:

V(s) = min{ v₀, max{ 0, (s - l) / T } }

여기서 v₀는 희망속도, l은 보행자 직경, T는 시간 간격 파라미터이다. 이 모델의 핵심 특성은 간격 s가 보행자 직경 l 이하로 줄어들면 속도가 정확히 0에 수렴하여 보행자 간 겹침(overlap)이 구조적으로 발생하지 않는다는 점이다.

3.2.3 CFSM V2 파라미터

CFSM V2의 파라미터는 Tordeux et al. (2016) 원논문 기본값을 바탕으로 하되, time_gap은 Seyfried et al. (2009)의 병목 유량 실험 데이터에 맞추어 캘리브레이션하였다.

| 파라미터 | 값 | 단위 | 출처/근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_gap | 0.80 | s | Seyfried (2009) 병목 유량 캘리브레이션 |
| radius | 0.15 | m | 0.55m 게이트 통로 대응 |
| strength_neighbor_repulsion | 8.0 | - | Tordeux et al. (2016) |
| range_neighbor_repulsion | 0.1 | m | Tordeux et al. (2016) |
| strength_geometry_repulsion | 5.0 | - | Tordeux et al. (2016) |
| range_geometry_repulsion | 0.02 | m | Tordeux et al. (2016) |
| 희망속도 | N(1.34, 0.26) clip [0.8, 1.5] | m/s | Weidmann (1993) |
| dt | 0.01 | s | 수치 안정성 |

표 3-3. CFSM V2 파라미터

3.3 게이트 선택 모델: MNL (Gao LRP)

보행자의 게이트 선택 행태는 Gao et al. (2019)의 LRP (Logit-based Route choice for Pedestrians) 모델을 기반으로 한다. 각 보행자는 게이트까지의 보행시간과 대기시간을 고려하여 효용을 계산하고, 다항 로짓(MNL) 확률로 게이트를 선택한다.

3.3.1 효용함수

Vⱼ = ωᴺ · Wⱼ + ωᴸ · (L₁ⱼ + L₃ⱼ) / vᵢ

여기서 Wⱼ는 게이트 j의 예상 대기시간, L₁ⱼ는 현재 위치에서 게이트 j까지의 거리, L₃ⱼ는 게이트 통과 후 출구까지의 거리, vᵢ는 보행자 i의 희망속도이다.

3.3.2 보행자 성격 유형

Gao et al. (2019)에 따라 보행자를 세 가지 성격 유형으로 분류하며, 각 유형은 대기시간과 보행시간에 대한 가중치가 다르다.

| 성격 유형 | ωᴺ (대기시간) | ωᴸ (보행시간) | 행태 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| adventurous | 1.2 | 0.8 | 대기 회피, 먼 게이트도 감수 |
| conserved | 0.8 | 1.2 | 가까운 게이트 선호 |
| mild | 1.0 | 1.0 | 균등 고려 |

표 3-4. 보행자 성격 유형별 가중치

3.3.3 3단계 의사결정

보행자는 게이트에 접근하면서 3단계에 걸쳐 게이트 선택을 수정한다.

| 단계 | 거리 | 방법 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 선택 | 3.0m | MNL 확률적 | Influence Zone 진입, 전체 게이트 고려 |
| 2차 재선택 | 1.7m | MNL 확률적 | 접근거리 기반 재평가 |
| 3차 재선택 | 1.0m | 확정적 전환 | 인접 빈 게이트로 즉시 전환 |

표 3-5. 게이트 선택 3단계 의사결정

3.4 서비스 시간 모델

게이트 통과 시 소요되는 서비스 시간은 이용자 유형(태그/태그리스)에 따라 다르게 모델링한다.

| 이용자 유형 | 서비스 시간 | 통과 방식 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 태그 (NFC) | lognormal 평균 2.0s, [0.8, 3.7s] | 정지 → 태핑(1.1s) → 문 열림 → 통과(0.65m/s) | Gao (2019) 실측 |
| 태그리스 | 0s (가정) | 감속 없이 보행속도로 연속 통과 | 우이신설선 실측 예정 |

표 3-6. 이용자 유형별 서비스 시간 모델

태그리스 서비스 시간은 현재 0초로 가정하고 있으나, 우이신설선 현장조사를 통해 실측값으로 대체할 예정이다. 실측이 어려울 경우 0s, 0.5s, 1.0s 세 가지 시나리오로 민감도 분석을 수행한다.

3.5 검증 및 타당성 확인 (V&V)

본 연구는 NIST TN 1822 (Ronchi et al., 2013)의 V&V 프레임워크를 준용하여 시뮬레이션 모델의 신뢰성을 체계적으로 확보한다. 기존 보행 시뮬레이션 연구의 약 80%가 체계적 V&V 없이 수행되고 있어 (Lovreglio et al., 2015), 본 연구에서는 6단계 V&V 절차를 따른다.

| Phase | 이름 | 핵심 질문 | 세부 항목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model Qualification | 왜 CFSM V2 + MNL인가? | 5 |
| 2 | Verification | 코드가 수학 모델과 일치하는가? | 7 (V1~V7) |
| 3 | Calibration | 실측에 맞게 파라미터를 조정 | 6 (C1~C6) |
| 4 | Validation | 독립 데이터로 현실과 비교 | 5 (VD1~VD5) |
| 5 | Uncertainty & Sensitivity | 결과가 안정적인가? | 3 (U1~U3) |
| 6 | Application | 시나리오 실행 및 결과 보고 | 1 |

표 3-7. V&V 프레임워크 6단계 구조 (NIST TN 1822 준용)

3.5.1 Phase 2: Verification (검증)

Verification 단계에서는 구현된 시뮬레이션 코드가 의도한 수학적 모델과 일치하는지 확인한다. RiMEA v4.1.1 가이드라인 및 NIST TN 1822 §3.1에 따라 7개 검증 테스트를 수행한다.

| ID | 테스트 | 방법 | 통과 기준 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 자유보행 속도 | 30m x 5m 복도 단일 보행자, 6개 희망속도 | 실측/희망 오차 < 5% | RiMEA Test 1 |
| V2 | 기본 다이어그램 | 50m x 4m 복도 밀도 0.5~4.0 P/m² | RMSE < 0.20 m/s 단조감소 | RiMEA Test 4 Weidmann (1993) |
| V3 | 병목 유량 | 10m x 8m 방 → 병목 → 방 100명, 폭 0.6/0.8/1.0m | Seyfried (2009) 대비 10% 이내 | Seyfried et al. (2009) |
| V4 | 게이트 선택 규칙 | MNL 1000회 반복 거리/대기열/성격 효과 | χ² 검정 p > 0.05 성격 순서 일치 | Gao (2019) |
| V5 | 수치 수렴성 | dt = 0.01 / 0.005 각 3회 반복 | 평균 비유량 변동 < 5% | NIST TN 1822 §3.1.2 |
| V6 | 물리 일관성 | 밀도 1.5 P/m² 복도 2s warmup 후 겹침 측정 | 겹침 0건 (Level A) | Chraibi (2010) §3 |
| V7 | 대칭 테스트 | 좌우 대칭 배치 20회 반복 | 좌우 비율 차이 < 5% | RiMEA Test 6 |

표 3-8. Verification 테스트 설계 (V1~V7)

3.5.2 Phase 3: Calibration (캘리브레이션)

Calibration 단계에서는 실측 데이터에 맞게 모델 파라미터를 조정한다. 캘리브레이션 데이터와 Validation 데이터는 반드시 분리하여 사용한다 (NIST TN 1822 §3.2).

| 데이터 출처 | 캘리브레이션용 | Validation용 |
| --- | --- | --- |
| 우이신설선 피크 촬영 | O (서비스 시간, 접근속도) | X |
| 우이신설선 비피크 촬영 | X | O (독립 검증) |
| Seyfried (2009) 실험 | O (병목 유량) | X |
| Gao (2019) 실측 | O (서비스 시간 분포) | X |
| 게이트별 도착률 (피크) | O | X |
| 게이트별 도착률 (비피크) | X | O |

표 3-9. 데이터 분할 전략

| ID | 파라미터 | 캘리브레이션 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | CFSM V2 파라미터 (time_gap 등) | 병목 유량이 Seyfried ±10% 이내 | Js 오차 < 10% |
| C2 | 태그 서비스 시간 분포 | 우이신설선 실측 → lognormal 피팅 | KS 검정 p > 0.05 |
| C3 | 태그리스 서비스 시간 | 우이신설선 실측 → 분포 피팅 또는 상수 | 실측값 반영 |
| C4 | MNL 가중치 (ω_N, ω_L) | 게이트별 도착률 관측 → 가중치 역추정 | 게이트 분배 오차 < 15% |
| C5 | 접근/퇴출 보행속도 | 우이신설선 실측 → 희망속도 분포 업데이트 | 분포 업데이트 |
| C6 | 보행자 성격 비율 | 직접 측정 불가 → 1:1:1 유지 | 민감도 분석 으로 보완 |

표 3-10. 캘리브레이션 항목 (C1~C6)

3.5.3 Phase 4: Validation (타당성 검증)

Validation 단계에서는 캘리브레이션에 사용하지 않은 독립 데이터로 모델과 현실을 비교한다.

| ID | 테스트 | 비교 대상 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| VD1 | 병목 유량 (독립 폭) | Seyfried (2009) 미사용 폭 (0.7/0.9/1.2m) | 오차 < 15% |
| VD2 | 대기행렬 길이 | 우이신설선 비피크 실측 | 평균 오차 < 30% 또는 순위 일치 |
| VD3 | 게이트별 분배 비율 | 우이신설선 비피크 5분 단위 관측 | 게이트별 비율 오차 < 15% |
| VD4 | 서비스 시간 분포 재현 | 시뮬레이션 vs 실측 서비스 시간 분포 | KS 검정 p > 0.05 |
| VD5 | Face Validation | 시뮬레이션 애니메이션을 전문가에게 제시 | 치명적 지적 없음 |

표 3-11. Validation 항목 (VD1~VD5)

3.5.4 Phase 5: 불확실성 및 민감도 분석

NIST TN 1822 §4에 따라 시뮬레이션 결과의 불확실성을 정량화하고, 핵심 결론의 강건성을 확인한다.

| ID | 분석 | 방법 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 반복 수렴성 | 동일 시나리오 N회 반복 누적 평균 수렴 확인 | ERD < 5% 연속 3회 유지 |
| U2 | 파라미터 민감도 | OAT (One-at-a-time) ±20% 변동, 9개 파라미터 | 주요 파라미터 순위 모델 결론 불변 |
| U3 | 시나리오 강건성 | 모든 OAT 조건에서 기본 vs 개선 비교 | 결론 뒤집힘 0건 |

표 3-12. 불확실성 및 민감도 분석 (U1~U3)

U2 민감도 분석의 대상 파라미터는 다음과 같다: time_gap, strength_neighbor_repulsion, strength_geometry_repulsion, 태그 서비스 시간 평균, 태그리스 서비스 시간, MNL ω_N, MNL ω_L, 보행자 성격 비율, 열차 하차 인원. 각 파라미터를 기준값의 ±20% 범위에서 변동시키며 결과 변화를 관찰한다.

3.6 시나리오 설계

3.6.1 기본 시나리오 (현행 — 겸용)

현행 운영 방식을 재현한다. 게이트 7개 중 1~2개를 태그/태그리스 겸용으로 운영하고, 나머지는 태그 전용으로 운영한다. 겸용 게이트에서는 태그 이용자의 정지가 뒤쪽 태그리스 이용자의 대기를 유발하여 비효율이 발생한다.

3.6.2 개선 시나리오 (전용 분리)

겸용 게이트를 태그리스 전용으로 전환한다. 태그리스 이용자는 전용 게이트로만 진입하여 연속 통과가 가능하고, 태그 이용자는 나머지 게이트를 이용한다.

3.6.3 비교 변수

| 변수 | 수준 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 배치 방식 | 2 | 겸용 / 전용 분리 |
| 태그리스 이용자 비율 (p) | 5 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80% |
| 태그리스 전용 게이트 수 (k) | 3 | 1대, 2대, 3대 |
| 시간대 | 2 | 피크 / 비피크 |

표 3-13. 시나리오 비교 변수

총 시나리오 수는 2(배치) x 5(비율) x 3(게이트 수) x 2(시간대) = 60개이며, 각 시나리오를 Phase 5(U1)에서 도출한 최소 반복 수 N회 이상 반복하여 통계적 유의성을 확보한다.

3.7 평가 지표

| 지표 | 정의 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 평균 대기시간 | 게이트 도착 ~ 서비스 시작 시간 평균 | 초 |
| 최대 대기행렬 길이 | 게이트 앞 대기 인원 최대값 | 명 |
| 총 통과시간 | 계단 출발 ~ 게이트 통과 완료 | 초 |
| 게이트 균형도 (MD) | 게이트별 이용 편차 | % |
| 보행자 밀도 / LOS | 게이트-계단 구간 밀도 | 인/m² |
| 처리량 | 단위시간당 통과 인원 | person/min |

표 3-14. 시뮬레이션 평가 지표